2CY系列齿轮泵是我国的传统产品，2CY齿轮油泵结构和设计是50年代初期引进苏联的产品，2CY系列齿轮油泵具有结构简单，实用，使用维护方便等特点。2CY齿轮油泵均设有安全阀，当泵超载时自动打开可对电机起保护作用，但不能作为常开式溢流阀来调节泵的工作压力。

我厂生产的2CY齿轮油泵以上规格的产品均将安全阀改为溢流阀，可在额定压力范围内任意调节泵的工作压力，不用在管路上再另行安装溢流阀等元件，起到调节和超载保护的双层功能。
2CY齿轮油泵全系列泵用三爪式弹性联轴器与电机组成油泵整机。
2CY齿轮油泵常用于输送常温（120℃以下）、无腐蚀性、不含固体颗粒杂质和纤维的油类介质输送、加压以及作为各类机械设备稀油站中的润滑泵使用，降低泵转速可输送呈流体的高粘度稠油介质。泵的性能参数见下图表
KCB系列10、18.3、33.3、55、83.3齿轮油泵性能参数表

| 型号 | 口径 | 流量 |  | 工作压力MPa | 吸入压力MPa | 转速 r/min | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m³/h | L/min |  |  |  | 功率 Kw | 型号 |
| KCB－10 （2CY－0.6/1.45） | G″ | 0.6 | 10 | 1.45 | -0.05 | 1000 | 1.1 | Y90L－6 |
| KCB－18.3 （2CY－1.1/1.45） |  | 1.1 | 18.3 |  |  | 1500 | 1.5 | Y90L－4 |
| KCB－33.3 （2CY－2.0/1.45） |  | 2.0 | 33.3 |  |  | 1500 | 2.2 | Y100L－4 |
| KCB－55 （2CY－3.3/0.33） | G1″ | 3.3 | 55 | 0.33 |  | 1500 | 1.5 | Y90L－4 |
| KCB－83.3 （2CY－5.0/0.33） | G1″ | 5.0 | 83.3 |  |  | 1500 | 2.2 | Y100L－4 |

注：KCB－55与2CY－3.3/0.33是同一种泵的两种表示方法

本系列2CY齿轮油泵、2CY齿轮泵、2CY系列齿轮油泵出厂配置：标配：泵头、联轴器
选配：泵座、电动机、防护罩、过滤器
KCB系列125－3800齿轮油泵性能参数表

| 型号 | 口径 | 流量 |  | 工作压力MPa | 吸入压力MPa | 转速 r/min | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m³/h | L/min |  |  |  | 功率 Kw | 型号 |
| KCB－125 （2CY－7.5/0.33） | Φ50 | 7.5 | 125 | 0.33 | -0.05 | 1000 | 2.2 | Y112M－6 |
| KCB－200 （2CY－12/0.33） |  | 12 | 200 |  |  | 1500 | 4.0 | Y112M－4 |
| KCB－300 （2CY－18/0.36） | Φ70 | 18 | 300 | 0.36 |  | 1000 | 5.5 | Y132M－6 |
| KCB－483.3 （2CY－29/0.36） |  | 29 | 483.3 |  |  | 1500 | 7.5 | Y132M－4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 | Y160M－4 |
| KCB－633 （2CY－38/0.28） | Φ100 | 38 | 633 | 0.28 |  | 1000 | 11 | Y160L－4 |
| KCB－960 （2CY－58/0.28） |  | 58 | 960 |  |  | 1500 | 18.5 | Y180M－4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 | Y180L－4 |
| KCB－1200 | Φ125 | 72 | 1200 | 0.6 |  | 1000 | 37 | Y250M－6 |
| KCB－1600 | Φ150 | 96 | 1600 |  |  | 1000 | 45 | Y280S－6 |
| KCB－1800 | Φ200 | 112 | 1800 |  |  | 750 | 55 | Y315S－8 |
| KCB－2500 |  | 150 | 2500 |  |  | 1000 | 75 | Y315S－6 |
| KCB－2850 | Φ250 | 170 | 2850 |  |  | 750 | 90 | Y315L－8 |
| KCB－3800 |  | 230 | 3800 |  |  | 1000 | 110 | Y315L－6 |

注：KCB－200与2CY－12/0.33是同种泵两种表示方法
本系列2CY齿轮泵、2CY齿轮油泵出厂配置：标配：泵头、联轴器
选配：泵座、电动机、防护罩、过滤器

请联系本网站: http://www.botoutebeng.com/

http://www.botoutebeng.com/2cy/